نمونه سوالات آزمون تشخیص رنگ بدنه خودرو ، سازمان فنی حرفه ای کشور

بسمه تعالی

1: انواع شاسی های خودرو ها را مشخص کنید ؟

الف یک پارچه - نیمه جدا -دوتیکه

ب: یکپارچه  -جداشدنی  -نیمه جدا *

ج: نیمه جدا - چهار تکه -جداشدنی

د: یک پارچه - چهار تکه - دوتیکه

2 انواع بدنه را نام ببرید ؟

الف : فولاد – فایبر – چدن -

ب : آلمینیوم – فولاد - چدن

ج: چدن –فولاد - روی

د: فایبرگلاس ، فولاد ، المینیوم*

3 : اجزای اصلی سازنده رنگ کدام است ؟

الف رنگ دانه - محمل - حلال- افزودنی *

ب : رنگ دانه - روغن – مواد آلی- رزین

ج : رزین - حلال - مواد آلی – آب

د : رزین _ حلال _ افزودنی _ مواد آلی

4 :  نقش رنگ دانه در ساخت رنگ چیست ؟

الف : ایجاد چسبندگی

ب : ایجاد رنگ روغنی

ج : جهت زیبایی رنگ

د : ایجاد فام رنگ *

5 : کاربرد حلال ها در ساخت رنگ چیست ؟

الف: باعث پیوستگی و چسبندگی رنگ به سطح می شود

ب : باعث درخشش رنگ میشود

د : باعث کم شدن گران روی داخل رنگ میشود*

ج : باعث خشک شدن رنگ میشود

6 :کاربرد محمل ها در ساخت رنگ چیست ؟

الف : حل شدن رنگ دانه ها – باعث خشک شدن رنگ میشود

ب : چسبندگی بهتر – باعث پیوستگی و چسبندگی رنگ *

ج :کم کردن گران روی رنگ

د :دیر خشک شدن رنگ

7 :  رنگ های تعمیری خودرو چند جزئی است ؟

الف:  سه جزئی

ب :تک جزئی

ج : دو جزئی *

د : چند جزئی متنوع

8 : در رنگ های ترمو پلاست عامل خشک کننده رنگ به چه صورت عمل میکند ؟

الف : به صورت فیزیکی با حرارت بالای 18  درجه *

ب : به صورت شیمیای با حرارت بالای 100 درجه

ج :به صورت فیزیکی با تبخیر تینر

د : به صورت فیزیکی با جریان هوای خشک

9 : نحوه خشک شدن رنگ های تعمیری چگونه میباشد؟

الف : با واکنش شیمیای با دمای بالای 160 درجه

ب :با استفاده از هادنر

ج : از طریق جریان هوای گرم و خشک

د : به صورت  طبیعی در هوای آزاد *

10 : رنگ اصلی خودرو جزو کدام نوع از رنگ هاست و نحوه خشک شدن آن چگونه است ؟

الف :ترموست ، با دمای 160 درجه *

ب : ترموپلاست با جریان هوای خشک

ج : ترموست با جریان  هوای گرم خشک

د: ترموپلاست با دمای بالای 160

11 : اجزاء واش پرایمر چندگونه است؟

الف : یک گونه

ب : دوگونه *

ج : چهارگونه

د : انواع مختلف دارد

12 : انواع آستر واش پرایمر برای چه سطحی مناسب است ؟

الف : مخصوص ورق های الیاژ دار *

ب : تک جزئی  ورق های روغنی سیاه

ج : دو جزئی برای ورق های سیاه

د : برای هر نوع ورقی مناسب است

13 : رنگ های اکریلیک یورتان دو جزئی در کدام مرحله از رنگ به کار می رود ؟

الف : آستر

ب : تعمیری*

ج : میانی

د : رویه

14:کدام آستر کمترین خاصیت را دارد ؟

الف : یورتان

ب: الکل*

ج : آستر نازک لایه

د : اپوکسی

15 :فاصله زیاد پیستوله تا سطح  چه تاثیری بر روی کار می گذارد ؟

الف : به علت تماس بیش از اندازه  با هوا رنگ پودر شده و سطح ( زبر ) می گردد*

ب : غلظت رنگ زیاد میشود

د : تراکم رنگ زیاد میشود

ج : سرعت رنگ زدن بیشتر میشود

16 : اهمیت درجه حرارت رنگ و سطح پاشش رنگ به ترتیب مشخص کنید ؟

الف : حرارت رنگ اهمیت دارد _ حرارت  سطح کار اهمیت ندارد

ب : حرار ت رنگ اهمیت دارد _ حرارت سطح کار اهمیت دارد*

ج : حرارت رنگ اهمیت ندارد _ حرارت سطح اهمیت دارد

د : حرارت رنگ اهمیت ندارد _ حرارت سطح کار اهمیت ندارد

17 : فشار هوای لازم جهت پودر شدن رنگ هنگام پاشش به چه عواملی بستگی دارد ؟

الف : دمای رنگ

ب : جنس ، غلظت رنگ*

ج : مقدار رنگ

د : دمای سطح کار

18 : پدیده پوست پرتغالی شدن رنگ در چه موقعی رخ می دهد ؟

الف : بالا بودن ویسکوزیته رنگ هنگام پاشش

ب : پایین بودن ویسکوزیته رنگ هنگام پاشش *

ج : کند بودن فشار هوای ورودی پیستوله

د : وقتی رنگ در معرض حرارت بالا قرار دارد

19: ماستیک چیست ؟

الف : مواد خمیری که در سیلر کاری بدنه جهت بستن درز ها به کار میرود*

ب : نوعی لاستیک برای پوشاندن درز درها استفاده میشود

ج :نوعی مواد خمیری که در سیلرکاری استغاده میشود

د : نوعی مواد خمیری شکل برای مرحله قبل رنگ در صافکاری استفاده میشود

20 : سیلر کاری چیست ؟

الف : سیلر همان کیلر است که در لایه اخر رنگ بدنه قرار دارد

ب: خمیری  که در صافکاری بدنه استفاده می شود

ج : گرفتن درز های بدنه توسط نوعی خمیر که از نفوظ آب جلوگیری می کند

د : صاف و صیغلی  کردن بدنه فلزی خودرو را میگویند

21 : کاربرد بتونه فوری قبل از کدام یک از مراحل زیر است ؟

الف : اولین مرحله صافکاری

ب : قبل از صافکاری

ج : بعد از آستری *

د : قبل از بتونه

22: کاربرد بتونه سنگی روی کدام قسمت صحیح است ؟

الف : روی سطح آهن خام*

ب: روی بتونه فوری

ج: روی کیلر

د: روی قسمت های پلاستیکی

23 : خشک کردن اجباری و سریع بتونه با حرارت چه عواقبی دارد ؟

الف : عواقب خاصی نداشته و در نتیجه زودتر خشک و آماده میشود

ب : باعث افزایش چسبندگی بتونه میگردد

ج :پس از دوره حیات شکل پذیری بتونه باعث شکل پذیری میشود

د :قبل از دوره حیات شکل پذیری بتونه باعث ترک و شکستن میشود *

24 : قبل از رنگ آمیزی مجدد (تعمیری ) چه نکاتی باید رعایت شود ؟

الف : رنگ قدیمی ، رسوبات وسایر آلودگی ها زدوده شده و سپس مرحله صافکاری انجام میشود

ب : ابتدا مرحله صافکاری انجام گرفته و سپس پاکسازی صورت میگیرد

ج : ابتدا پاکسازی انجام شده و بعد از آستری مرحله ای رنگ آمیزی صورت می گیرد *

د : بعد از آستری صافکاری انجام شده و سپس رنگ انجام میشود

25  : استفاده از رنگ های فوری بر روی رنگ های هوا خشک باعث ایجاد چه عیبی میشود ؟

الف : ایرادی نداشته و به کار بردن آن صحیح است*

ب : باعث تغییر رنگ می شود

ج : باعث تورم یا بلند شدن رنگ ( لیفتینگ ) میشود

د : باعث دیر خشک شدن رنگ میشود

26 : استفاده اشتباهی از تینر فوری در  رنگ هوا خشک باعث بروز چه مشکلی میشود؟

الف : لیفتینگ ( بلند شدن رنگ )

ب : اشتباهی صورت نگرفته است*

ج : رنگ هوا خشک دیر تر خشک میشود

د : برای خشک کردن رنگ نیاز به دمای بالا میباشد

27 : بلاشینگ چیست ؟

الف : کدر یا شیری شدن رنگ در اثر تبخیر سریع یا بیش از حد حلال *

ب : کدر یا شیری شدن رنگ در اثر تبخیر کند و دیر هنگام حلال فوری

ج : تبخیر سریع حلال فوری پس از قرار گرفتن در معرض هوا

د : بلاشینگ یعنی بر طرف کردن کدری رنگ

28 : کاهش براقیت آستری نتیجه اقدام کدام از گزینه های زیر است ؟

الف : پاشش رنگ رویه پس از خشک شدن آستری

ب : استفاده نکردن از تینر فوری در رنگ های روغنی *

ج : عدم وجود بتونه مناسب زیر آستری

د : پاشش رنگ رویه قبل از خشک شدن آستری

29 : حالت ته سنجاقی شدن رنگ و جوش زدن یا تاول کوچک سرباز به چه دلایلی رخ میدهد ؟

الف : درجه حرارت بالا کابین رنگ و ویسکوزینه زیاد رنگ

ب : درجه حرارت بالا کابین رنگ و وجود گرد غبار زیر رنگ *

ج : درجه پایین کابین رنگ و ویسکوزینه کم رنگ

د : درجه پایین کابین رنگ و فشار نا مناسب پیستوله

30 : اگر نصف گلگیر جلو سمت چپ با نصف دیگرش همرنگ نیست کدام قسمت رنگ دارد ؟

الف : آن قسمت که رنگش ما نند بقیه قسمت ها میباشد رنگ دارد

ب : قسمتی که ضخامت رنگ با بقیه قسمت ها متفاوت است رنگ دارد *

ج : قسمت روشن تر فابریک است

د قست تیره تر فابریک است

31 : گلگیر عقب راست رنگ ندارد ولی ناحیه وسط ستون بتونه دارد گلگیر ... است ؟

الف : قطعا گلگیر تعویضی است

ب: نتیجه دید میدانی دلیل بر فابریکی بودن قطعه داشت ، ستون گلگیر دارای رنگ است *

ج : گلگیر تعویضی رنگ است

د : گلگیر تعویضی استوک است

32 : وجود شره رنگ نشانه ای چیست ؟

الف : اهمیت چندانی ندارد

ب : اگر نتیجه دید میدانی دلیل بر فابریک بودن رنگ داشته باشد قطعا استوک است

ج : اگر نتیجه دید میدانی دلیل بر فابریک نبودن رنگ داشت قطعا رنگ دارد *

د : قطعا قطعه رنگ است

33 : اگر ستون وسط دارای ضربه باشد ولی درب ها در همان ناحیه بدون ضربه و رنگ باشد  درب ها امکان دارد آن ..........؟

الف : احتمال استوک بودن درب ها وجود دارد *

ب : درب ها فابریک هستند

ج : قطعا درب ها رنگ دارد

د : قطعا درب ها ضربه دارند

34 : سپر جلو سالم است و ضربه ندارد ولی سینی زیر رادیاتور ضربه دارد ، ( این موارد نشانه چیست ؟ )

الف : ضربه سینی در گزارش قید شده و وضعیت سپر گزارش نمیشود *

ب : ضربه سینی در گزارش قید نشده و وضعیت سپر گزارش نمیشود

ج : وضعیت سینی جلو و سپر جلو بنا به درخواست .....قید میشود

د : وضعیت هر دو مورد در گزارش قید میشود

35 : رکاب خودرو چگونه گزارش میشود و اهمیت آن چگونه است ؟

الف : اهمیت داشته و در صورت ضربه یا رنگ دار بودن در گزارش قید میشود

ب : تحت هیچ شرایطی وضعیت آن گزارش نمی شود و اهمیت ندارد

ج : به صورت شفاهی به مشتری اعلام شده و ............. *

د : بنا به درخواست مشتری گزارش میشود
36 : معمولا در اکثر خودرو ها روی بدنه چند شماره شاسی هک میشود ؟

الف : دو مورد

ب : یک مورد *

ج: سه مورد

د : وجود ندارد

37:کدام گزینه زیر تعریف درستی از ایمنی در کار است ؟

الف رعایت و اجرای قوانین تعریف شده برای جلوگیری از حادثه و حفظ سلامتی برای فرد و محیط کار *

ب : رعایت نظافت شخصی و نظافت محیط کار ، برای سلامت فرد و کیفیت بهتر کار

ج : استفاده از ماسک هنگام کار کردن

د : استفاده از لباس کار مخصوص

38 : کدام گروه از خودرو های زیر در کلاس( اس )....... قرار دارد ؟

الف : کوپه- رودستر _ اسپورت_ سدان

ب : مینی ون –رودستر- اسپرت -سدان

ج : کوپه _ رودستر- اسپورت _ گرند تور*

د : کروکی _ سدان _ پیکاپ _ مینی

39: سه قسمت اصلی یک خودرو کدام است ؟

الف : شاسی _ بدنه _ موتور *

ب شاسی _ بدنه _ گیر بکس

ج : بدنه _ گیربکس _ دیفرانسیل

د : بدنه _ موتور_ دیفرانسیل

40 : کدام گزینه مربوط به قسمت ثابت از شاسی نیمه جدا شدنی میباشد ؟

للف : کف _ ستون ها _ دیواره های صندوق عقب _ دیواره موتور جلو *

ب : سقف _ ستون ها _ گلگیر ها _ دیواره های صندوق عقب _ دیواره ای جلوی موتور

ج : پنجره جلوی _ ستون ها  _ دیواتره های صندوق عقب

د : پنجحره جلویی کف _ گلگیر ها _ سقف _ دیواره جلویی

( کلیه گزینه های درست با علامت * نشان داده شده است )

با آرزوی موفقیت برای تمامی آزمون های زندگیتان آموزشگاه آزاد شاکری